101.1 Определение и настройка аппаратной части

Студент должен разбираться в управлении основными комплектующими ПК.

Изучаем:

- включение и выключение устройств;

- настройку системы без периферийных устройств;

- устройства хранения информации;

- понятие горячей замены;

- определение параметров устройств;

- инструменты просмотра сведений об устройствах;

- инструменты управления USB;

- понятия sysfs, udev, dbus.

Термины и утилиты:

- /sys/

- /proc/

- /dev/

- modprobe

- lsmod

- lspci

- lsusb

Аппаратная часть современных компьютерных устройств — это отдельный полноценный курс. В данном уроке поверхностно рассматриваются базовые манипуляции с комплектующими ПК из ОС Linux.

При работе с устройствами Linux можно столкнуться со следующими понятиями:

- HAL – демон, представляющий слой абстрагирования от конкретной АЧ, благодаря которому ОС может обращаться к устройствам через их абстрактные представления (конкретную инструкцию устройству будет передавать драйвер), на данный момент является устаревшим;

- Dbus - шина, через которую процессы обмениваются информацией, в частности  приложения получают через нее информацию об оборудовании из ядра;

- udev - менеджер устройств, пришедший на смену HAL.

Преимущества udev:

- работает на уровне пользователя (больше свободы действий);

- событийно-управляемый (а не опрашивает ядро по расписанию как HAL);

- удобные файлы конфигурации (а не xml как у HAL);

- содержит в системе только файлы активных устройств (а не всех устройств как HAL);

- содержит имена устройств неизменными (в HAL имя зависит от порядка подключения).

В директории /dev находится информация об интерфейсах работы с драйверами ядра, например:

/dev/sda	 - первый жесткий диск;

/dev/sr0	 - CD-ROM;

Примечание: в каталоге /dev, как правило, отсутствует информация о сетевых картах и видеокартах, так как работа с ними немного сложнее чем простые операции чтения-записи.

В /dev лежат специальные файлы устройств, которые можно считать указателями на драйверы. При помощи этих файлов происходит обращение к устройствам.

База данных подключенных устройств хранится в директории /sys, где они расположены по каталогам и именуются автоматически согласно идентификаторам, например:

/sys/block - перечень блочных устройств;

/sys/bus	 - перечень шин;

Если /dev содержит файлы устройств для работы с приложениями, то /sys содержит информацию об этих устройствах. Метафора: /sys это упаковка, а /dev – содержимое.

Информация о состоянии ОС и всех запущенных процессах находится в директории /proc, например:

/proc/cpuinfo - информация о процессоре;

/proc/mounts - подключенные файловые системы;

Самая интересная директория - /proc/sys, так как она не только содержит информацию о системе, но и позволяет ее редактировать «на лету».

Для работы с модулями ядра (драйверами устройств) предназначены следующие команды:

- lsmod – информация о модулях ядра;

- lspci – информация об устройствах PCI;

- lspcmciа – информация об устройствах PCMCIA;

- lsusb – информация о шине USB;

- lshw – детальная информация о комплектующих;

- rmmod	– удалить модуль;

- insmod	– установить модуль;

- modprobe– установить модуль и все зависимости.

Примечание: в Centos для работы lsusb нужно установить пакет usbutils, а для работы lshw пакет lshw.

Процессор получает информацию от устройств при помощи прерываний (IRQ), номера которых можно увидеть в файле /proc/interrupts

При этом процессор считывает и записывает информацию через адреса устройств ввода-вывода (IO). Адресация IO бывает в оперативной памяти (/proc/iomem) и по портам (/proc/ioports).