109.1 Основы интернет протоколов

Студент должен продемонстрировать понимание сетей TCP/IP.

Изучаем:

- классовую и бесклассовую адресацию;

- маски подсетей;

- публичные и частные адреса;

- основные TCP и UDP порты и службы (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 123, 139, 143, 161, 162, 389, 443, 465, 514, 636, 993, 995);

- протоколы TCP, UDP, ICMP;

- особенности IPv6 и отличие его от IPv4.

Большинство современных сетей, как частных, так и публичных (в том числе интернет) построены на базе стека протоколов TCP/IP. Знакомство с этим стеком протоколов позволяет говорить о готовности студентов управлять сетевыми устройствами, службами и клиеннтами.

IPv4 адрес представляет собой четыре группы цифр (октетов, или восьми двоичных разрядов), разделенных точкой. Каждый октет представлен в десятичном виде и может принимать значения от 0 до 255.

Например, 192.168.0.101

Рисунок 1. Пример получения десятичного значения адреса

Рисунок 2. Пример перевода из двоичной в десятичную систему счисления

Рисунок 3. Примеры перевода из десятичной в двоичную систему счисления

Рисунок 4. Формат маски сети

Рисунок 5. Пример маски 255.255.255.0.

Рисунок 6. Пример маски 255.255.0.0

__

Сети TCP/IP изначально делились на пять классов.

Рисунок 7. Классы сетей

Рисунок 8. Сети класса А

Рисунок 9. Сети класса B

Рисунок 10. Сети класса C

Рисунок 11. Сети класса D

Рисунок 12. Сети класса E

Рисунок 13. Первые биты

Рисунок 14. Специальные адреса ipv4

___

Классовая адресация – длина маски фиксирована целыми октетами, определяет классы сетей.

VLSM (variable length subnet mask) – маска переменной длины, создает подсети.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) – бесклассовая внутридоменная маршрутизация, использующая VLSM, может адресовать блоки адресов.

Рисунок 15. Пример использования VLSM и CIDR

Рисунок 16. Маска /24

Рисунок 17. Маска /25

Рисунок 18. Маска /26

Рисунок 17. Последние биты маски

Рисунок 18. Маска /23

Рисунок 19. Маска /22

___

Адреса ipv4 можно поделить на:

- Частные (серые, локальные, внутренние) адреса не маршрутизируются в среде интернет.

- Публичные (белые, внешние) адреса маршрутизируются в среде интернет.

К частным диапазонам адресов относятся:

- 10.(0-255).(0-255).(0-255)/8

- 172.(16-31).(0-255).(0-255)/12

- 192.168.(0-255).(0-255)/16

Для классификации сетевых протоколов была создана эталонная модель взаимодействия открытых систем: OSI/ISO.

Рисунок 20. Модель ISO/OSI

Рисунок 21. Соответствие моделей TCP/IP и OSI

Основными протоколами, организующими работу стека TCP/IP являются:

- IP (Internet Protocol) – протокол, передающий данные пакетами, без гарантированной доставки.

- TСP (Transmission Control Protocol) – протокол, осуществляющий надежную передачу данных.

- UDP (User Datagram Protocol) – протокол, передающий данные без создания специальной среды.

- ICMP (Internet Control Message Protocol) – протокол, используемый для отправки сообщений.

___

Взаимодействие устройств по сети осуществляется при помощи сетевых служб, которые создают слушающие сокеты, привязанные к выделенным портам.

Сокет – программный интерфейс, предназначенный для обмена данными по сети.

Порт – число, определяющее программу или процесс на данном сетевом адресе:

- 0-1023 		- общеизвестные порты;

- 1024-49151	- зарегистрированные порты;

- 49152-65535	- динамические порты.

Рисунок 22. Примеры портов и служб

___

IPv6 – обновленная версия протокола IP, используемая сейчас во многих технологиях и частично в интернете. Использует свою систему адресации. Интересной задачей является организация совместной работы сетей на базе ipv4 и ipv6.

Рисунок 23. Формат ipv6-адреса

Рисунок 24. Пример перевода в шестнадцатеричную систему счисления

IPv6 адреса можно разделить на:

- Unicast – адрес конкретного интерфейса;

- Anycast – адрес группы интерфейсов (один получатель);

- Multicast – адрес группы интерфейсов (все получатели).

Рисунок 25. Формат Unicast и Anycast адресов

Рисунок 26. Формат Link-local и Multicast адресов

В свою очередь Unicast адреса делятся на:

- global - соответствуют публичным ipv4 адресам (сейчас раздаются начинающиеся с 2000::/3);

- link-local  - соответствует автонастроенным при помощи APIPA ipv4 адресам (начинается с FE80::/10);

- loopback – соответствует петлевым ipv4 адресам ( ::1/128 );

- unique-local  - соответствует внутренним адресам (начинается с FС00 и FD00).

- unspecified – неопределенный адрес (::/128);

- ipv4 embedded – встроенные адреса ipv4.

Для ipv6 адресов справедливы следующие правила записи:

- одну или несколько групп нолей можно заменить на ::

- ведущие (располагающиеся в начале блока) ноли можно не указывать.

Рисунок 27. Пример записи ipv6 адресов

Для совместного использования ipv4 и ipv6 можно воспользоваться:

- двойной стек (одновременная поддержка обоих стеков);

- туннелированние (перенос пакета ipv6 внутри ipv4);

- преобразование (технология NAT64).

Основные преимущества ipv6:

- Большое адресное пространство.

- Автоконфигурация адресов.

- Постоянное наличие локальных адресов.

- Джамбограммы